附件：  保养项目表（垂直梯）包含且不仅限以下内容

第一部分   机   房

- 主机及控制柜无异音、无异味、无异常温升、确认检查。电梯整机运行性能检查。

- 制动器行程、动作灵活检查，制动皮厚度测量。

- 曳引马达轴承加油，主机减速箱加油。

- 曳引轮槽磨损情况检查，曳引钢丝绳和限速器钢丝绳磨耗检查。

- 选层器清洁加油，链条调整。

- 主接触器动作情况检查，接点清理打磨。

- 控制柜清洁除尘，主回路控制线螺丝紧固，电阻管螺丝紧固。

- 各空气开关，极限开关检查。

- 限速器动作速度检查及清洁加油。

- 绝缘电阻定期检查。

第二部分 轿厢、厅门

11. 开关门及门联锁，安全触板检查，门锁功能检查，整机运行试验。

12. 开关门电机整流子，碳刷清洁检查。

13. 门滑块螺丝紧固及磨耗检查。

14. 内外门机械和电气调整，消除噪音。

15. 轿厢照明、厅外、轿内指层、指令及指示灯检查。

16. 应急灯检查、电话检查及电池供电时间记录。

17. 整机开关性能检查。

18. 厅门及轿门踏板、路轨清理，门导靴检查。

第三部分 井道、井底

19.上下限位开关、极限开关、强迫减速开关安装尺寸，动作点及电气性能检查。

20.补偿链、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳伸长情况检查。

21.厅门、撑架、对重的清扫。

22.钢片清洁抹油、张力检查和调整。

23.安全钳动作提拉力检查，安全钳系统的螺栓紧固及清洗。

24.导靴磨耗情况，导靴安装尺寸调校。

25.随行电缆状况检查，感应器调整、隔磁板及感应器清理。

26.井道内导轨压码、连接板、撑架各螺栓修紧。

27.井道照明、限速器坠铊位置是否正常。

28.所有安全保护电气开关性能检查。

免费提供的油料及部分易耗件

油 料：机油(不含涡轮蜗杆油)、黄油。

易耗件：棉纱团、油毛毡 （YP、B、F） 、滑 块、主轨通用靴衬、打磨砂纸。