越秀区东沙角路16-34号“9.3” 高处

坠落事故调查报告书

2014年9月3日晚上20时许，位于我区东沙角路16-34号地段施工工地发生了一起高处坠落事故，导致一名施工人员死亡。

事故发生后，区委、区政府领导十分重视，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及市政府《广州市生产安全事故报告和调查处理规定》（穗府办〔2013〕5号）的规定，成立由区政府办、区安监局、区监察局、区公安分局、区人力资源和社会保障局、区建设和水务局、区总工会、珠光街道办事处组成的事故调查组，并邀请区检察院参加。在相关部门的大力支持和协助下，经调查取证，现已查明了事故发生原因，提出了处理意见及防范措施，形成调查报告。

- 一、企业基本情况

- （一）建设单位：广州合禾投资有限公司，住所：广州市越秀区五羊新城寺右新马路168号601室。

（二）施工总承包单位：汕头市龙华建筑总公司（下称“汕头龙华建筑”），住所：汕头市天山路18号203、303、403号房。

（三）监理单位：广东建设工程监理有限公司，住所：广州市荔湾区流花路73号流花君庭三楼。

（四）项目的基本情况：

本工程为1栋地上33层（裙楼2层）、地下5层的商业办公楼建筑；总建筑面积51331.1平方米。建设单位广州合禾投资有限公司于2014年7月17日与施工总承包单位“汕头龙华建筑”签订了“合同”（编号：汕龙建广分[2014]204号），合同工期是2014年8月1日至竣工日期2016年7月1日，施工许可证编号：440102201407292501。

目前，工程进度处于房屋建筑地下桩基础、钢管柱结构施工阶段，基坑未开挖，地下室为逆作法施工。

二、事故类别：高处坠落

三、事故性质：责任事故

四、事故级别:一般死亡事故

五、伤亡人员基本信息：

吴某华（死者），男，汉族，1996年6月23日出生，身份证号码44050619960623XXXX，身份证地址：汕头市濠江区达濠街道达濠德园三巷16号。

六、本次事故损失工作总数：6000工作日

七、本次事故经济损失：约110万元

八、事故现场勘验情况

（一）事故发生的地点

事故发生的地点位于广州市越秀区东沙角路16-34号段商业办公楼施工工地内西面大门正对位置的KZZ1-5号（即15号桩位）钢管柱顶洞口。

（二）现场勘查情况

1、事故点现场KZZ1-5号（即15号桩位）钢管柱直径1.3米，约19米深，钢管柱已经安装完毕，尚未浇筑混凝土，该柱口高出外地台0.8～1.4米，柱内有从桩里预埋至桩顶的3根DN125的镀锌管（用于抽芯检测）和送风用的橡皮管。

2、在KZZ1-5号钢管柱顶，架有垂直运输孔内桩顶浮渣的手摇绞架和工人操作平台，洞口中空面积约75cm×75cm。

3、西面大门正对位置的KZZ1-5号（即15号桩位）洞口中空掩盖的小木板（97cm×33cm）已断裂并坠落在钢管柱底，棱镜坠落在钢管柱底。

事故发生当天，经公安部门现场勘查，死者左下脸挫擦伤，左胸部挫擦伤，左背部、腰部大面积挫擦伤；右前臂挫擦伤；左下肢广泛挫擦伤，右小腿前侧挫擦伤；损伤符合坠落。《死亡医学证明书》证明导致死亡的直接原因是致重型颅脑损伤，高处坠落伤。

- 九、事故经过及抢救、善后情况

- （一）事故详细经过

吴某华（死者）是汕头市龙华建筑总公司位于广州市越秀区东沙角路16-34号地段商业办公楼项目主测量员吴某喜的儿子，也是本工地副测量员吴某鑫的堂弟，吴某喜与吴某鑫共同负责本项目的全部测量工作。吴耕华于2014年7月来广州该工地投靠父亲吴某喜，跟他父亲学习测量工作。事故发生前二日，吴某喜有急事回了汕头老家，把吴某华独自留在工地。

该工程项目部规定的下班时间是18时30分。9月3日，下班前，工地副测量员吴某鑫向项目部提供了当天钢管柱的测量数据，下班后，吴某鑫认为所提供的钢管柱数据可能有偏差，于是在吃完晚饭后大约19时，吴某鑫和吴某华去测量复核KZZ1-5号钢管柱数据。

吴某鑫在复核测量KZZ1-5号钢管柱时，吴某华手持棱镜对准KZZ1-5号钢管柱中心配合测量，两人相距约30米。为了配合测量，吴某华手持的棱镜定位在洞口的中心，洞口上正好盖有小木板，小木板是可以活动的，加上上面有手摇绞架，钢管柱顶离地面较高，吴某华斜靠在洞口边缘，其将一只手按在木板上，一只手拿棱镜，人的重心落到木板上，木板较短较旧还带有裂缝，手按上时木板承载了他身体大部分的重量，木板在中间位置折断，掉下钢管柱内，吴某华也随之掉下钢管柱底。

19点58分左右，工人杨某茂晚饭后正好站在工地大门口附近，突然听到位于大门口附近的KZZ1-5号（即15号桩位）钢管柱处传出响声，转头张望发现有人坠入井内，瞬间仍可看到坠落者双脚。杨某茂急忙跑过去察看，因天黑看不到桩底，便大叫呼救，在门口乘凉的施工现场管理人员许某斌等马上带手电筒赶到察看，确认有人坠落柱井内。吴某鑫在工地西北角（相距约30米外），听到叫声后张望，已看不到吴某华的身影，也意识到发生高坠事故了。发生坠落事故后，许某斌马上组织人员进行施救，派人下井救人，同时报120；约20时06分，谭某忠从井下将坠落者吴某华救起至地面。约20时08分，120救护车到达现场，做了紧急处理后，将吴某华送至中山医科大学附属第一医院进行抢救。至22时30分许，医院宣告经抢救无效死亡。

（二）救援情况

区安监局当晚22时许接报后、立即会同区建设和水务局、珠光街道办事处、珠光街派出所等部门迅速到达出事现场，责令停工，并进行现场查勘，对相关见证人、作业人员、相关单位负责人员进行了调查，收集有关资料，并责成汕头龙华建筑等相关单位做好事故善后处理工作。

- （三）善后工作

- 2014年9月5日，汕头龙华建筑与死者家属双方协商自愿达成补偿协议书，死者家属对死因及补偿款没有异议，善后工作已处理完毕。

十、事故原因分析及事故性质认定：

根据中华人民共和国国家标准GB6442-86《企业职工伤亡事故调查分析规则》的有关规定，对本次事故分析如下：

- （一）事故分析：

1.受伤部位：颅脑

2.受伤性质：冲击伤

3.起因物：工作面

4.致害物：其他

5.伤害方式：由平地坠入井、坑洞

6.不安全行为：其他

7.不安全状态：防护不当

- （二）事故原因

1.直接原因：

吴某华安全意识淡薄、忽视安全、操作失误，在危险洞口边缘进行测量复核施工现场工地的KZZ1-5号钢管柱数据时，因身体斜靠洞口边缘、手支撑在洞口防护木板上、木板断裂、身体失稳掉入钢管柱内，导致事故的发生。

2.间接原因：

（1）汕头龙华建筑未认真落实安全生产主体责任，没有采取有效的洞口防护安全措施，未认真落实洞口安全隐患排查并及时消除安全隐患。

（2）汕头龙华建筑对施工作业现场加班情况疏于管理，对施工现场监管不到位，未能督促员工严格执行安全生产规章制度。

3.主要原因：

- 吴某华安全意识淡薄、忽视安全、操作失误；汕头龙华建筑施工作业现场加班情况疏于管理，未认真落实安全隐患排查并及时消除安全隐患，对施工现场监管不到位，未落实安全生产主体责任。

- 事故性质认定

事故性质认定：本次事故为生产安全责任事故。

十一、预防事故重复发生的措施

针对本次事故，责成汕头龙华建筑采取如下整改措施：

（一）按照“四不放过”的原则，“汕头龙华建筑”应对施工人员进行“举一反三”的安全警示教育，吸取事故教训，切实提高企业安全生产管理水平，防范类似事故发生。

（二）对东沙角路16-34号地段商业办公楼工程施工现场进行全面的安全检查，洞口要做到：有洞必有盖、有边必有栏、防护必可靠、危处必警戒。查找事故隐患并立即进行整改，专人负责跟踪落实。

（三）针对工地的作业班组工人，未经审批同意不得擅自加班，经批准同意的加班工作，应有管理人员（特别是安全员）跟班。加班作业应及时告知监理单位驻场人员，以便接受旁站监理。

（四）应进一步加强员工安全生产教育和培训工作，告知员工作业场所和工作岗位存在的危险因素，保证员工熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，督促员工严格执行安全生产规章制度，落实安全生产责任制度。

（五）组织相关人员学习《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）等相关法律法规和标准，建立学习培训记录。

十二、事故责任单位和个人的处理建议

本次事故酿成了血的教训，造成了无法挽回的损失，在事故单位和社会上造成了不良的影响。为了惩戒事故责任者，警示他人，防止类似事故的再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，对本次事故的责任单位和责任人作出如下处理建议：

（1）施工总承包单位汕头龙华建筑对施工现场安全管理监督不力，未认真落实安全隐患排查并及时消除安全隐患，对事故发生负有一定的责任，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十七条“事故发生单位对事故发生负有责任的，发生一般事故的，处10万元以上20万元以下罚款”，由区安监局对汕头龙华建筑处以15万元罚款。

（2）吴某华安全意识淡薄、忽视安全、操作失误，在进入危险洞口边缘进行测量复核施工现场工地的KZZ1-5号钢管柱数据时，因身体斜靠洞口边缘、手支撑在洞口防护木板上、木板断裂、身体失稳而导致高处坠落事故的发生，对事故的发生负有直接责任，鉴其已经死亡，不予追究。

（3）汕头龙华建筑的法人代表陈某章，作为此项目施工单位的主要负责人，未能依法履行安全生产管理职责。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条:“事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款；……（一）发生一般事故的，处上一年年收入30%的罚款”。由区安监局对汕头龙华建筑的法人代表陈某章处以人民币1.656万元的罚款处理。

越秀区东沙角路16-34号“9.3”高处

坠落事故调查组（代章）

2014年10月23日