越秀区盘福路7号“4·14”高处坠落

事故调查报告书

2018年4月14日16时50分许，一名工人在盘福路7号6楼进行清洗空调时发生高处坠落事故，后送至广州市第一人民医院抢救，于当晚22时10分许抢救无效死亡。事故发生后，区委、区政府领导十分重视，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，成立由区政府办、区人社局、区教育局、区建设水务局、区安监局、区公安分局、区总工会、六榕街办事处组成，并邀请区监察委、区检察院参加的事故调查组。事故调查组经调查取证，现已查明了事故发生原因，提出了处理意见及防范措施，形成调查报告。

一、项目基本情况

（一）建设方：

广州市越秀区东风西路小学，统一社会信用代码：124401044553647836，住所：广州市越秀区东风西路265号，法人代表：邓某明，宗旨和业务范围：履行《义务教育法》规定的各项职责，依法保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，经费来源：财政补助一类，开办资金：4323万元，举办单位：广州市越秀区教育局。

（二）施工作业人员：

朱某党，男，50岁，身份证号码：44182119XXXXXXXXXX，身份证住址：广东省佛冈县迳头镇迳头村委会中心坝村，工作单位：无，职务：无。

（三）相关单位：

广州市凯亚冷气设备工程有限公司（下简“凯亚公司”，统一社会信用代码：914401035639971072，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：广州市越秀区东川路东成南街25号自编1楼，法定代表人：邓某华，注册资本：叁万元整，经营范围：建筑安装业。

（四）基本概况：

- 东风西路小学（盘福校区）为保证学生的健康，按照往常惯例在进入夏季使用空调前，会对学校教学楼空调进行检查，维保以及对空调室外机进行清洗。

- 自2014年起到2017年12月，由东风西路小学办公室副主任赵某松负责联系安排教学楼空调室外机清洗工作。2015年起，赵某松开始直接联系朱某党到校进行空调维修保养（清洗）工作。朱某党及其工友每次在该校完成空调维修保养（清洗）后，均由学校值班人员确认并列出当日工作量，由朱某党将工单交学校后勤主管签名确认，再由朱某党到广州市凯亚冷气设备工程有限公司列出清单并开具发票，由朱某党交予学校后勤主管确认汇总后，由学校财务将账款汇给凯亚公司，再由凯亚公司提取现金给朱某党。2017年3月份，学校对空调维修保养项目邀标竞价，由广州市白云区石井广美电器维修部以及凯亚公司投标报价，以凯亚公司报价较低，学校便继续联系朱某党个人到校进行空调维修保养（清洗），但未与凯亚公司签订空调维修保养（清洗）服务的相关协议或合同等法律文书。

- 朱某党并非凯亚公司正式员工，未曾与凯亚公司签订劳动合同。2017年12月31日前，凯亚公司为珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力公司”）的特约技术服务单位，凯亚公司接到格力公司派单后，通过格力公司售后系统派单给不同安装维修师傅（包括朱某党）上门进行相应的维修等服务。根据格力公司要求，朱某党通过凯亚公司购买了团体意外伤害保险，保险费用由朱某党本人出资，保险期间自2017年6月28日至2018年6月27日止。2017年12月31日，凯亚公司与格力公司的合同期满，并不再续签合同。2018年1月1日起，凯亚公司不再对外承接空调维修保养（清洗）业务，也不再派单给朱某党。朱某党到东风西路小学进行空调维修保养（清洗）均非格力公司或凯亚公司派单。

- 2018年4月14日，朱某党到东风西路小学（盘福校区）进行空调维修保养（清洗）工作也并非凯亚公司派单。

二、事故类别：高处坠落

三、事故性质：生产安全事故

四、事故级别: 一般事故

五、伤亡人员基本信息：

朱某党（死亡）：男，汉族，1968年12月14日，身份证号码：44182119XXXXXXXXXX，身份证住址：广东省佛冈县迳头镇迳头村委会中心坝村。

六、本次事故损失工作日总数：6000工作日

七、本次事故经济损失：约100万元

八、事故现场勘验情况

（一）事故发生地点：广州市越秀区盘福路7号（东风西路小学盘福校区）六楼601教室室外平台。

（二）现场勘查情况

- 1、广州市越秀区盘福路7号东风西路小学盘福校区教学楼大致呈“一”字型，教学楼六楼601教室窗户外有室外平台（宽0.41米、长6米），平台下面放置空调室外机。

- 2、601教室有两个窗户，每个窗户均设有不锈钢空心防护用栏杆（高约1.2米），现场有一个窗户的一通不锈钢空心管被拆开，可见室外平台上有脚印。

- 3、601教室现场放置有手推式平板车一辆，车上有半桶水、安全绳、清洗用电机。

- 4、601教室空调室外机处悬挂有水枪一只。

- 5、在事故现场学校保安室上方的遮雨棚有两块玻璃被砸破，保安室前面的花池植物被砸乱。

九、事故经过及抢救、善后情况

（一）事故详细经过

2018年4月13日中午，赵某松联系（通过微信语音和电话的方式）朱某党让其安排时间到东风西路小学盘福校区进行空调维修保养（清洗并检测空调）。当晚21时许，朱某党回复赵某松告知其14日（周六）中午到校。赵某松于当天（13日）电话通知次日值班的保安队长李某资，告知其朱某党周六到校进行空调维修保养。

4月14日下午14时35分左右，朱某党一人（往常有2-3人）骑电动单车携带安全带、安全绳和高压清洗机，到盘福路7号东风西路小学盘福校区。李某资询问朱某党独自前来的原因，朱某党说自己所请的人没有时间过来。通过来访登记后，朱某党独自一人到教学楼6楼做清洗空调室外机准备工作。学校向朱某党提供清洗所需的大水桶和手推车。15时左右，朱某党独自从教学楼6楼逐层往下开始由洗手间向教室方向清洗每间教室空调室外机。15点30分左右，开始刮风下雨，16时雨势风势变大，朱某党未停止空调室外机清洗工作。

学校教学楼6楼总共有12台空调室外机，在完成6楼其它教室空调室外机清洗工作后，朱某党将载有高压清洗机、大水桶和安全绳的手推车移至601教室。601教室放置空调室外机一侧墙面有2扇窗户，空调室外机位于近校门一侧窗户（下称“窗户1”）外平台下方百叶窗内。朱某党从601教室窗户1处将清洗所需水枪悬挂于空调室外机所在位置的百叶窗外，并拆去窗户1同侧墙面的另一扇窗户（下称“窗户2”）的一通不锈钢空心管，以此为外出清洗空调室外机的出口。随后，身穿安全带的朱某党从窗户2出口爬出，手扶窗户不锈钢空心管，脚踩于窗户外平台（宽0.41米、长6米）上走向窗户1，以便清洗窗户1平台下方百叶窗内的空调室外机。在平台上行走的过程中，身穿安全带的朱某党并未将安全带系到防护用的不锈钢空心管上。16时50左右，天气依然刮风下雨，朱某党从窗户2走到窗户1位置，到达所需清洗空调室外机上方的平台处，因平台湿滑，朱某党在未系好安全带的前提下，脚底打滑，身体失衡，不慎从6楼坠落到学校保安室上方遮雨棚处，再弹落到保安室前花基上，发生高处坠落事故。

在学校保安室内的李某资听到一声“砰”的撞击声后，立即跑出保安室，看到身穿安全带的朱某党坠落在花基上不能言语尚且能动，随即拨打120，并电话报告赵某松。由于正在下雨，李某资将朱某党抱至校门口遮雨棚下方等待120救护车的到来，随后发现朱某党鼻孔出血。17时10分许，救护车到场，将朱某党送至广州市第一人民医院抢救。当晚22时10分许，朱某党经抢救无效死亡。

（二）救援情况

事故发生后,越秀区安监局、六榕街派出所、六榕街道办事处等相关单位接到报告后马上赶赴现场，进行现场查勘，对相关见证人、作业人员、相关单位负责人员进行了调查，收集有关资料，并做好家属的安抚工作，并责成东风西路小学、凯亚公司等相关单位和个人做好事故善后处理工作。

（三）善后工作

东风西路小学积极配合完成善后工作，于5月24日与死者家属等达成了赔偿协议，并已将赔偿金交到家属方。

十、事故原因分析及事故性质认定

- （一）事故原因

1、直接原因

朱某党（死者）安全意识淡薄，在进行空调室外机清洗时，违反操作规程、高空作业管理规定，冒险作业，在天气刮风下雨的情况下，独自一人从事高空作业，由于作业场所湿滑、在未系好安全带的前提下进行清洗空调的过程中因脚底打滑，身体失衡，不慎从6楼坠落至地面，发生高处坠落事故。

2、间接原因

- （1）东风西路小学对朱某党清洗空调（高空作业）安全监管不到位、未派专人进行监护，未能及时检查作业现场的安全生产工作，在恶劣天气的情况下，未及时制止其高空作业行为。

- （2）东风西路小学的安全管理制度不完善。虽已建立安全生产管理制度、设立安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，但未制定临时雇佣人员管理制度或工程项目发包制度。

（二）事故性质认定

事故性质认定：本次事故为生产安全责任事故。

十一、预防事故重复发生的措施

针对本次事故，责成东风西路小学采取如下整改措施：

1、按照“四不放过”的原则，对校方所有教职工人员进行“举一反三”的安全警示教育，吸取事故教训，切实提高单位的安全生产管理水平，防范类似事故发生。

2、应建立、健全本单位安全生产责任制；建立临时聘用人员的各项管理规章制度；组织制定和完善本单位安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施安全生产教育和培训计划，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

3、应对施工现场的作业人员做好三级安全教育和安全交底工作，并做有记录。应加强对施工现场的安全管理，及时发现并纠正施工作业人员的违规作业行为，督促施工作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，落实安全生产责任制度。为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

4、根据行业特点，学校应当将空调维修保养（清洗）项目发包给具有相应资质等级的施工单位。

十二、事故相关单位和相关责任人的处理建议

本次事故酿成了血的教训，造成了无法挽回的损失，在事故单位和社会上造成了不良的影响。为了惩戒事故责任者，警示他人，防止类似事故的再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，对本次事故发生单位以及相关责任人作出如下处理建议：

（一）朱某党（死者）安全意识淡薄，在进行空调室外机清洗时，违反操作规程、高空作业管理规定，冒险作业，在天气刮风下雨的情况下，独自一人从事高空作业，由于作业场所湿滑、在未系好安全带的前提下进行清洗空调的过程中因脚底打滑，身体失衡，不慎从6楼坠落至地面，导致高处坠落事故发生，对事故的发生负有直接责任，鉴其已经死亡，不予追究。

（二）东风西路小学未认真落实安全生产主体责任，对作业现场监管不到位，未能及时制止施工作业人员违反操作规程进行施工作业，对事故发生负有责任；事故发生后，东风西路小学妥善处理好善后工作，同时积极配合生产安全事故调查；建议由区安监局根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规对东风西路小学进行行政处罚。

（三）东风西路小学法人代表邓某明，作为事故发生单位主要负责人，未能依法履行安全生产管理职责，对此起事故负有责任；建议由区安监局根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对东风西路小学法人代表邓某明进行行政处罚。

越秀区盘福路7号“4·14”高处坠落

事故调查组（代章）

2018年6月12日